TD Ethernet :

Exercice n°1 : Objectifs : • Connaitre le format d’une adresse Ethernet • Savoir identifier le type d’une adresse Ethernet • Comprendre le comportement d’une carte réseau en fonction du type de l’adresse Ethernet de destination reçue Les questions marquées d’une (*) ne sont pas essentielles Enoncé et questions : 1) Identifiez le type de chaque adresse Ethernet et indiquez votre réponse en plaçant une croix dans la colonne correspondante.

- Unicast Addresses - These are used for one-to-one communication. The first octet (in hexadecimal) of a unicast address is always even, meaning the least significant bit of the first octet is 0. These addresses are unique across the network.

- Multicast Addresses - These are used for one-to-many communication. A multicast address means that packets sent to this address are received by all devices in the multicast group. The least significant bit of the first octet in a multicast address is 1, making the first octet an odd number.

- Broadcast Address - This address is used for one-to-all communication. The broadcast address is always FF:FF:FF:FF:FF:FF, meaning that all devices on the network receive packets sent to this address.

- Invalid Addresses - An address might be considered invalid for this purpose if it does not conform to standard lengths (Ethernet addresses should be 6 bytes or 12 hex characters long) or does not fit into the categories above.

Given these criteria, let's classify the provided Ethernet addresses:

- 00:11:43:00:00:01: Unicast (first octet is even)

- 08:22:00:A0:0B:0F: Unicast (first octet is even and the least significant bit is 0)

- 04:00:AA:0F:FF:01: Unicast (first octet is even)

- 80:88:0A:AC:AC: Invalid (not 12 hex characters long)

- FF:FF:FF:FF:FF:FF: Broadcast (all FFs)

- 00:02:49:80:08:67:F1: Invalid (not 12 hex characters long)

- 88:AE:1D:18:7E:2E: Unicast (first octet is even and the least significant bit is 0)

- 00:1A:BD:FF:FF:FF: Unicast (first octet is even)

- FF:FF:FF:00:05:75: Multicast (first octet is odd, indicating it is not unicast; however, this might be a misinterpretation as typically multicast addresses start with 01 in the first octet. In traditional addressing, this could be seen as invalid but for the exercise, it's closer to multicast due to its form)

- 01:00:5E:00:05:75: Multicast (first octet is odd and it fits the pattern for multicast addresses)

Let's organize these into the requested format.

Based on the analysis, here is the classification:

| Adresse Ethernet | Unicast | Multicast | Broadcast | Invalide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:11:43:00:00:01 | X |  |  |  |
| 08:22:00:A0:0B:0F | X |  |  |  |
| 04:00:AA:0F:FF:01 | X |  |  |  |
| 80:88:0A:AC:AC |  |  |  | X |
| FF:FF:FF:FF:FF:FF |  |  | X |  |
| 00:02:49:80:08:67:F1 |  |  |  | X |
| 88:AE:1D:18:7E:2E | X |  |  |  |
| 00:1A:BD:FF:FF:FF | X |  |  |  |
| FF:FF:FF:00:05:75 |  | X |  |  |
| 01:00:5E:00:05:75 |  | X |  |  |

2)

Cmd , ipconfig/all

Dans cette configuration IP de Windows, l'adresse physique (ou adresse MAC) de la carte réseau sans fil Wi-Fi est BC-03-58-93-76-A0. Cette adresse est unique à la carte réseau de votre appareil et est utilisée pour identifier physiquement votre appareil sur un réseau local.

Type d'adresse Ethernet:

- Unicast: C'est le type de votre adresse Ethernet (MAC). Les adresses Unicast sont utilisées pour identifier de manière unique chaque appareil sur un réseau. L'adresse MAC BC-03-58-93-76-A0 est donc une adresse Unicast, car elle sert à identifier spécifiquement votre carte réseau sans fil Wi-Fi dans les communications réseau.

Les adresses Unicast sont essentielles pour le routage des paquets sur les réseaux LAN (Local Area Network) et permettent la communication directe entre l'émetteur et le récepteur. Chaque paquet envoyé sur le réseau contient l'adresse MAC de l'émetteur et du destinataire, permettant ainsi aux commutateurs et aux routeurs de diriger correctement le trafic.

3) Quel est le nombre d'octets nécessaires pour décrire une adresse Ethernet ?

Une adresse Ethernet nécessite 6 octets pour être décrite. Ces 6 octets, ou 48 bits, fournissent un espace d'adressage suffisamment large pour garantir l'unicité des adresses au sein d'un réseau local et, dans la plupart des cas, au niveau mondial. Chaque fabricant de matériel réseau reçoit un bloc d'adresses MAC (Media Access Control) unique, permettant ainsi l'identification unique des interfaces réseau.

4) Quel octet différencie le type (unicast, multicast ou broadcast) d’une adresse Ethernet ?

Le type d’une adresse Ethernet (unicast, multicast, ou broadcast) est différencié par le poids fort (premier octet de gauche). En particulier, la différence réside dans le bit le moins significatif du premier octet : un bit à 0 indique une adresse unicast (communication point à point), tandis qu'un bit à 1 signifie une adresse multicast (communication d'un point à plusieurs points) ou broadcast (communication d'un point à tous les points).

5) Quelle est la parité de l’octet chargé de différencier le type (unicast, multicast ou broadcast) d’une adresse Ethernet unicast ?

La parité de l’octet chargé de différencier le type d’une adresse Ethernet unicast est Paire. Cela signifie que le bit le moins significatif du premier octet est 0 pour une adresse unicast, indiquant ainsi que l'adresse est destinée à un seul récepteur sur le réseau.

6) Combien d’adresses Ethernet de type broadcast existe-t-il ?

Il existe une seule adresse Ethernet de type broadcast. Cette adresse est composée uniquement de bits à 1, soit FF:FF:FF:FF:FF:FF en notation hexadécimale. Elle est utilisée pour envoyer des données à tous les appareils d'un réseau local.

7) Combien de postes d’un réseau local sont susceptibles de prendre en compte une trame Ethernet unicast émise sur ce réseau local et de remettre les données encapsulées à la couche supérieure ?

Le seul poste destinataire du réseau local est susceptible de prendre en compte une trame Ethernet unicast. Les trames unicast sont destinées à un seul récepteur, identifié par son adresse MAC unique. Seul le poste dont l'adresse MAC correspond à celle spécifiée dans la trame traitera la trame et remettra les données à la couche supérieure.

MAIS ATTENTION (voir qcm site), la trame est envoyée à toutes , tous les postes vont la recevoir et vont vérifier si elle la trame lui est adresssé , si ce n’est pas le cas , couche superieur

8) Combien de postes d’un réseau local sont susceptibles de prendre en compte une trame Ethernet broadcast émise sur ce réseau local et de remettre les données encapsulées à la couche supérieure ?

Tous les postes du réseau local sont susceptibles de prendre en compte une trame Ethernet broadcast. Les trames broadcast sont destinées à tous les appareils du réseau local, ce qui signifie que chaque poste traitera la trame et remettra les données à la couche supérieure, facilitant ainsi des opérations telles que la découverte de réseau ou la configuration initiale des appareils.

EXERCICE 2 :

  - VOIR SCHEMA2) Combien de postes d’un réseau local sont susceptibles de voir arriver une trame Ethernet unicast émise sur un réseau local ?

  - Le seul poste destinataire du réseau local est susceptible de voir arriver une trame Ethernet unicast. Les trames unicast sont destinées à une seule interface réseau identifiée par une adresse MAC unique. Les commutateurs réseau acheminent ces trames uniquement au port correspondant à l'adresse de destination enregistrée.

3) Quel est le rôle du « préambule » précédant la trame Ethernet ?

Le rôle du préambule dans une trame Ethernet est de permettre aux dispositifs réseau de se synchroniser avant la réception des données. Il contient une séquence spécifique de bits qui informe les dispositifs qu'une trame est sur le point de commencer. Cette séquence permet aux cartes réseaux de se caler sur le signal et d’être prêtes à traiter la trame de manière ordonnée. Le préambule aide à stabiliser le circuit de réception et à synchroniser l'horloge du récepteur avec celle de l'émetteur.

4) Comment les cartes réseaux identifient-elles la fin du préambule et ainsi la position de la première adresse Ethernet ?

Les cartes réseaux identifient la fin du préambule et la position de la première adresse Ethernet grâce à la séquence SFD (Start Frame Delimiter). La SFD suit le préambule et signale le début imminent de la trame. Elle se compose d'une séquence de bits différente de celle du préambule, généralement 10101011, où le dernier bit '11' indique la fin du préambule et le début de l'en-tête de la trame Ethernet.

5) Quel est le rôle du « checksum » ?

• Vérifier l'intégrité de la trame reçue: Le checksum, également connu sous le nom de FCS (Frame Check Sequence), est utilisé pour vérifier l'intégrité de la trame Ethernet lorsqu'elle est reçue. Il permet au récepteur de détecter si des erreurs se sont produites pendant la transmission. Après avoir reçu une trame, le récepteur recalcule le checksum et le compare avec celui inclus dans la trame. Si les deux ne correspondent pas, cela indique que des erreurs ont altéré les données, et la trame est généralement rejetée.

6) Combien de bits peuvent être corrigés lorsque le « checksum » recalculé à la réception ne correspond pas au « checksum » contenu dans la trame ?

• 1 seul bit: Le checksum standard dans une trame Ethernet ne permet pas la correction d'erreur, mais seulement la détection. Il peut indiquer qu'une erreur est survenue, mais il ne corrige pas les bits erronés. S'il y a des mécanismes de correction d'erreur, ils sont généralement implémentés dans des couches supérieures ou dans des systèmes de transmission spécifiques qui utilisent des codes correcteurs d'erreurs plus avancés.

  - Haut du formulaire

7) Que se passe-t-il si le « checksum » recalculé à la réception ne correspond pas au « checksum » contenu dans la trame et qu’il n’est pas possible de corriger toutes les erreurs ?

□ Aucune information relative à l’erreur détectée n’est renvoyée au poste de source: En Ethernet standard, il n'y a pas de mécanisme pour informer l'émetteur qu'une erreur a été détectée dans une trame. Le protocole Ethernet opère sous un modèle de communication dit "best-effort", où les trames avec des erreurs détectées sont tout simplement abandonnées.

□ La trame ne pouvant pas être utilisée, la trame est abandonnée: Si le checksum ne correspond pas, cela signifie que la trame a été altérée pendant la transmission. Dans un tel cas, la carte réseau considère la trame comme corrompue et l'abandonne.

8) Comment est identifiée la fin du champ « Données » ?

La fin du champ « Données » est identifiée par la longueur de la trame spécifiée dans le champ de type/longueur Ethernet. Si le champ indique une longueur, cette valeur détermine où les données se terminent. S'il s'agit d'un champ de type, la longueur des données est déterminée par la longueur totale de la trame, et les données doivent être remplies (si elles sont moins de 46 octets) pour atteindre la taille minimale de la trame Ethernet.

9) Pour quelle raison la taille minimale du champ « Données » est de 46 octets ?

La taille minimale de 46 octets pour le champ « Données » dans une trame Ethernet garantit que la trame est suffisamment longue pour être détectée par tous les segments d'un réseau local pendant les périodes de collision potentielle. Cela permet d'éviter que des trames trop courtes ne passent inaperçues et garantit qu'une collision est détectée par toutes les parties de réseau impliquées.

10) Combien de couches couvre le protocole Ethernet II ?

Le protocole Ethernet II couvre 2 couches : la couche physique (couche 1) et la couche de liaison de données (couche 2) selon le modèle OSI.

11) Classez les fonctions selon qu’elles appartiennent à la couche n°1 ou n°2 du protocole Ethernet en entourant le numéro correspondant ?

- 1ère – 2ème : Gérer le droit à la « parole » sur le principe de la gestion des collisions (1ère)

- 1ère – 2ème : Coder et décoder les informations binaires 0 et 1 en signaux sur le support (1ère)

- 1ère – 2ème : Vérifier l’intégrité de la trame reçue grâce au « checksum » (2ème)

- 1ère – 2ème : Composer et décomposer la trame avec les champs « @source, @destination, Ether type, data, checksum » (2ème)

- 1ère – 2ème : Vérifier la concordance de l’adresse de destination avec celle de la carte réseau (2ème)

- 1ère – 2ème : Gérer la synchronisation avec le préambule (1ère)

EXERCICE 3 :

5) Quel est le nombre d'octets nécessaires pour décrire le champ « Ether type » d’une adresse Ethernet ? ……………………… octets

Le champ « Ether type » d'une trame Ethernet nécessite 2 octets.

6)

Le champ "Ether Type" dans une trame Ethernet a pour rôle d'indiquer le protocole de la couche supérieure auquel la charge utile (payload) de la trame doit être transmise. En d'autres termes, il identifie le type de protocole de la couche réseau encapsulé dans la trame.

Par exemple :

- Une valeur de 0x0800 indique que la charge utile est un paquet IPv4.

- Une valeur de 0x86DD indique un paquet IPv6.

- Une valeur de 0x0806 indiquerait un paquet ARP (Address Resolution Protocol).

Grâce à l'Ether Type, les dispositifs réseau tels que les commutateurs et les routeurs peuvent correctement interpréter et acheminer la charge utile vers le protocole approprié de la pile réseau pour un traitement ultérieur. C'est une partie essentielle du mécanisme d'encapsulation qui permet aux différentes technologies de réseau de coexister et d'interagir au sein d'un même système de communication.

EXERCICE 4 :

La structure est donc la suivante :

- Adresse de destination (6 octets)

- Adresse source (6 octets)

- EtherType (2 octets)

- Données / Payload (variable)

Avec la trame fournie, nous avons :

- Adresse de destination : les 6 premiers octets.

- Adresse source : les 6 octets suivants.

- EtherType : les 2 octets suivants.

En appliquant cela à la trame donnée :

- Adresse Ethernet source : Les octets 7 à 12, soit 00:15:58:30:DB:E2

- Adresse Ethernet destination : Les premiers 6 octets, soit 00:50:56:8A:68:0F

- « Ether type » : Les octets 13 et 14, soit 08:00. En notation hexadécimale standard, cela s'écrit 0x0800.

- Après le champ EtherType, on trouve généralement le payload de la trame qui, dans le cas de l'EtherType 0x0800, représente un paquet IPv4. C'est indiqué par les premiers bits du payload (45 indiquant la version d'IPv4 et l'en-tête standard de 20 octets). Donc, après le code EtherType, nous trouvons un en-tête IPv4 suivi des données du paquet.